HTG行车式刮泥机

一、概述

该设备适用于逆向流平流式沉淀池及沉砂池中污泥，砂及浮渣的机械排除，多用于初次沉淀池，逆向流刮泥顺流排渣，刮泥机构在不刮泥回程时刮泥耙全部抬起，当回到刮泥的起始位置时，刮泥耙落下。

二、设备结构及工作原理

该设备由护栏、刮泥桁架、刮泥耙及导轨、刮泥桥、行走轮、轨道、提升机构、驱动机构等组成。

刮泥机构在不刮泥回程时刮泥耙全部抬起，当回到刮泥  的起始位置时，刮泥耙落下，这样周而复始的工作，该设备为同向流刮泥和刮渣，刮起泥耙靠卷扬机构升降，刮浮渣耙靠电动推杆升降，以达到刮起泥渣的目的。

三、主要技术参数

| 参数 型号 | HTG3000 | HTG4000 | HTG5000 | HTG6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 池宽（m） | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 池深（m） | 3.5～3 | 3.5～4 | 4.5～5 | 5～5.5 |
| 行走速度（m/min） | 0.6～1.2 | 0.6～1.2 | 0.6～1.2 | 0.6～1.2 |
| 电机功率（kw） | 2.15 | 2.75 | 3.55 | 3.75 |
| 池长 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 |

四、主要特点

1、结构简单，重量轻；

2、维护简单方便，运行费用低；

3、新型的传动机构，不用联轴器，结构紧凑；

五、结构示意图