MXF明杆式铸铁镶铜方闸门

一、简介

本产品广泛用于城市给水排水、冶金、石油、化工、灌溉，电力、纺织等行业水处理构筑物上，以实现流量和液面水位的控制是给排水和污水处理的重要设备。主要安装于管道口和交汇窟井，沉沙池、沉淀池、引水渠、泵站进水口等处。

二、结构与特点

铸铁镶铜方闸门主要由闸座、闸板、镶铜密封件、调节楔块，以及提升部分组成，其结构设计合理、密封性能好、防腐蚀性能强、使用寿命长、安装方便、启闭灵便，其启闭形式可分为手电两用和纯手动两种。

- 型号表示

MXF-□

│  │

│  └───规格尺寸：宽×高

└─────明杆式铸铁镶铜方闸门

- 主要技术参数

- 闸门应按图示位置安装、闸板设于迎水面

- 闸板压向门框允许最大压力0.1Mpa

- 闸板压离门框允许最大压力0.02Mpa

- 密封工作部位泄漏量不大于1.25L/min m

五、铸铁镶铜方闸门规格及基础尺寸

| 型号规格 | 规格及基础尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D×D | A | b | C | E | H |
| MXF-300 | 300×300 | 456 | 150 | 200 | 83 | 580 |
| MXF-400 | 400×400 | 556 | 150 | 250 | 83 | 680 |
| MXF-500 | 500×500 | 656 | 150 | 310 | 83 | 780 |
| MXF-600 | 600×600 | 790 | 150 | 360 | 123 | 800 |
| MXF-700 | 700×700 | 940 | 150 | 420 | 135 | 1000 |
| MXF-800 | 800×800 | 1010 | 150 | 470 | 150 | 1200 |
| MXF-1000 | 1000×1000 | 1210 | 150 | 580 | 163 | 1700 |
| MXF-1200 | 1200×1200 | 1430 | 150 | 690 | 174 | 2000 |
| MXF-1400 | 1400×1400 | 1630 | 150 | 800 | 174 | 2500 |
| MXF-1600 | 1600×1600 | 1850 | 150 | 900 | 204 | 2800 |
| MXF-1800 | 1800×1800 | 2050 | 150 | 1000 | 220 | 3200 |
| MXF-2000 | 2000×2000 | 2270 | 150 | 1110 | 254 | 3700 |
| MXF-2200 | 2200×2200 | 2480 | 150 | 1210 | 254 | 4100 |
| MXF-2400 | 2400×2400 | 2660 | 150 | 1315 | 260 | 4500 |
| MXF-2600 | 2600×2600 | 2880 | 200 | 1410 | 280 | 4800 |
| MXF-2800 | 2800×2800 | 3080 | 200 | 1515 | 320 | 5200 |
| MXF-3000 | 3000×3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 5600 |

六、铸铁镶铜方闸门外形示意图

七、订货注意事项

1、特殊规格本公司可为用户另行设计制造。

2、闸门的闸板、门框材质一般采用灰铸铁制造，若需其他材料请注明。

3、闸门启闭机有手动和手电两用两种形式，订货请提前告知。